#include <SoftwareSerial.h>

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal.h>

// IR sensor pins

#define SLOT1 4

#define SLOT2 5

#define SLOT3 6

#define SLOT4 7

// Servo motor pin

#define SERVO_PIN A0

// LCD pins: RS, E, D4, D5, D6, D7

LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 13);

// ESP8266 serial pins: RX, TX

SoftwareSerial espSerial(3, 2);

// Servo object

Servo gateServo;

// ThingSpeak credentials

// Replace placeholders only in your PRIVATE local copy.

String apiKey = "YOUR_NEW_WRITE_API_KEY";

String ssid = "YOUR_WIFI_NAME";

String password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";

// Variables

int availableSlots = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

espSerial.begin(115200);

// Initialize LCD

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("System Test");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Please Wait...");

delay(2000);

// Configure IR sensors

pinMode(SLOT1, INPUT);

pinMode(SLOT2, INPUT);

pinMode(SLOT3, INPUT);

pinMode(SLOT4, INPUT);

// Initialize servo

gateServo.attach(SERVO_PIN);

gateServo.write(0);

// Display initial sensor readings

Serial.println("Initial Sensor Readings:");

Serial.print("S1: ");

Serial.println(digitalRead(SLOT1));

Serial.print("S2: ");

Serial.println(digitalRead(SLOT2));

Serial.print("S3: ");

Serial.println(digitalRead(SLOT3));

Serial.print("S4: ");

Serial.println(digitalRead(SLOT4));

// Connect to Wi-Fi

connectWiFi();

}

void loop() {

// HIGH = free, LOW = occupied

int slot1Status = digitalRead(SLOT1);

int slot2Status = digitalRead(SLOT2);

int slot3Status = digitalRead(SLOT3);

int slot4Status = digitalRead(SLOT4);

// Count available parking slots

availableSlots = 0;

availableSlots += (slot1Status == HIGH) ? 1 : 0;

availableSlots += (slot2Status == HIGH) ? 1 : 0;

availableSlots += (slot3Status == HIGH) ? 1 : 0;

availableSlots += (slot4Status == HIGH) ? 1 : 0;

// Display status in Serial Monitor

Serial.println("Smart Parking Status:");

Serial.print("Slot 1: ");

Serial.println(slot1Status == HIGH ? "Free" : "Occupied");

Serial.print("Slot 2: ");

Serial.println(slot2Status == HIGH ? "Free" : "Occupied");

Serial.print("Slot 3: ");

Serial.println(slot3Status == HIGH ? "Free" : "Occupied");

Serial.print("Slot 4: ");

Serial.println(slot4Status == HIGH ? "Free" : "Occupied");

Serial.print("Available Slots: ");

Serial.println(availableSlots);

// Display slots 1 and 2

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("S1:");

lcd.print(slot1Status == HIGH ? "Free " : "Occ ");

lcd.print("S2:");

lcd.print(slot2Status == HIGH ? "Free" : "Occ");

// Display slots 3 and 4

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("S3:");

lcd.print(slot3Status == HIGH ? "Free " : "Occ ");

lcd.print("S4:");

lcd.print(slot4Status == HIGH ? "Free" : "Occ");

delay(2000);

// Display available slots and gate status

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Slots Free: ");

lcd.print(availableSlots);

lcd.setCursor(0, 1);

if (availableSlots > 0) {

gateServo.write(90);

Serial.println("Gate: OPEN");

lcd.print("Gate: OPEN");

} else {

gateServo.write(0);

Serial.println("Gate: CLOSED");

lcd.print("Gate: CLOSED");

}

// Send parking data to ThingSpeak

sendToThingSpeak(

slot1Status,

slot2Status,

slot3Status,

slot4Status,

availableSlots

);

delay(2000);

}

// Connect ESP8266 to Wi-Fi

void connectWiFi() {

Serial.println("Connecting to Wi-Fi...");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Connecting WiFi");

espSerial.println("AT+RST");

delay(2000);

espSerial.println("AT+CWMODE=1");

delay(1000);

String cmd = "AT+CWJAP=\"";

cmd += ssid;

cmd += "\",\"";

cmd += password;

cmd += "\"";

espSerial.println(cmd);

delay(5000);

if (espSerial.find("OK")) {

Serial.println("Wi-Fi Connected Successfully");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("WiFi Connected");

} else {

Serial.println("Wi-Fi Connection Failed");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("WiFi Failed");

// Avoid recursive retries

delay(3000);

}

}

// Send parking data to ThingSpeak

void sendToThingSpeak(

int slot1,

int slot2,

int slot3,

int slot4,

int available

) {

String getData =

"GET /update?api_key=" + apiKey +

"&field1=" + String(slot1) +

"&field2=" + String(slot2) +

"&field3=" + String(slot3) +

"&field4=" + String(slot4) +

"&field5=" + String(available);

espSerial.println(

"AT+CIPSTART=\"TCP\",\"api.thingspeak.com\",80"

);

delay(2000);

if (espSerial.find("OK")) {

String cmd = "AT+CIPSEND=";

cmd += String(getData.length() + 4);

espSerial.println(cmd);

delay(1000);

if (espSerial.find(">")) {

espSerial.println(getData);

Serial.println("Data sent to ThingSpeak");

} else {

Serial.println("Error sending data");

}

} else {

Serial.println("TCP Connection Failed");

}

espSerial.println("AT+CIPCLOSE");

delay(1000);

}